KONKASÖRLE KIRILMIŞ TEMEL MALZEMESİ  VE MICIR TEMİNİ, MICIRIN YIKANMASI NAKLİ SERME SULAMA SIKIŞTIRMA VE I.KAT ASFALT SATHİ KAPLAMA YAPILMASI

İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

1- Konkasörle kırılarak hazırlanmış temel malzemesi ve asfalt mıcırı Karayolları Teknik Şartnamesinin 402 ve 403 404 kısımlarında belirtilen Granülometreyi sağlayacaktır. Yüklenici aşağıda belirtilen şartname limitleri içinde agrega kullanmak zorundadır.

| GRANÜLER TEMEL TABAKASI GRADASYON LİMİTLERİ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEK AÇIKLIĞI |  | % GEÇEN |  |  |
| mm | inç | A | B | C |
| 50 | 2 | 100 |  |  |
| 37.5 | 1 1/2 | 80-100 | 100 |  |
| 25 | 1 | 60-90 | 70-100 | 100 |
| 19 | ¾ | - | 60-92 | 75-100 |
| 9.5 | 3/8 | 30-70 | 40-75 | 50-85 |
| 4.75 | No.4 | 25-55 | 30-60 | 35-65 |
| 2.00 | No.10 | 15-40 | 20-45 | 25-50 |
| 0.425 | No.40 | 8-20 | 10-25 | 12-30 |
| 0.075 | No.200 | 2-8 | 0-12 | 0-12 |

2-  İhaleye üzerinde kalan yüklenici taş ocağı işletmecisi ise sözleşme imzalandıktan sonra,   taş ocağına ait işletme izin belgesini,  taş ocağı işletmecisi değilse malzemeyi alacağı taş ocağı işletmecisinden alacağı noter taahhütnamesini idareye verecektir. Karayolları veya MİG’ den alınması gereken izinleri yüklenici kendisi alacaktır.

3-  Yer teslimi yapıldıktan sonra yüklenici çalışma yapacağı yolda trafik güvenlik ve uyarı levhalarını sabit bir şekilde montajlarını yaparak gerekli güvenlik önlemlerini alacaktır.

4-   Levhalar yerlerine monte edildikten sonra resimleri çekilecek ve ilgili jandarmaya yolda gerekli emniyet tedbirlerinin alındığına dair bir tutanak imzalatılarak idareye verilecektir.

5-  Çalışma yapılacak yolda gerekli emniyet tedbirleri alınmadan, jandarmaya imzalattırılan tutanak idareye verilmeden kesinlikle işe başlanılmayacaktır. Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan işe başlanılması halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmadan idare işi fesih edebilecektir.

6- İşin yapımı sırasında doğabilecek her türlü Trafik Kazası, İş Kazası ve benzeri gibi hallerinde ve üçüncü şahısların görebileceği her türlü zarar ve ziyanların kanuni ve hukuki sorumluluğu tamamen yükleniciye ait olacaktır. Yapım işlerine ait tip sözleşmenin 29.2 maddesi, yapım işleri genel şartnamesinin 19. Maddesinin 10.bendi ve yapım işleri genel şartnamesinin 35. Maddesi gereğince iş sağlığı ve ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almakla yükümlüdür.

7- Temel malzemenin figüreli çekileceği kısımlar ve mıcır depoları kontrol tarafından yükleniciye gösterilerek yer teslimi yapılarak tutanağa bağlanacaktır. Malzeme miktarının az olması nedeniyle figüre çekilmesinin mümkün olmadığı yerlerde getirilen malzeme kantarda tartılarak yola çekilecektir. Tartılmadan gelen malzemenin bedeli ödenmeyecektir.

8- Temel malzemenin elek Aralığı 0-19 mm olacaktır. Mıcır ebatları 14/19 mm dir

9- Malzeme yola çekilmeden önce, koriğe boru konulması gerekiyor ise öncelikle borular yerine konulacak ve daha sonra yolun hendekleri açılacak ve reglajı yapıldıktan sonra malzeme çekilmeye başlanacaktır.

10-  Malzeme yola çekildikten sonra gerek görüldüğü takdirde idare tarafından numune alınarak laboratuar testlerine tabi tutulacaktır. Laboratuar muayene ücreti yükleniciye aittir.

11- Numunesi alınan malzeme karayolu teknik şartnamesine uygun değil ise idarece teslim alınmayacaktır.

12-  Malzeme şartnameye uygun ise, ölçülerek teslim alınarak tutanağa bağlanacaktır.

13- Ölçülerek teslim alınan malzeme serilip sıkıştırılacak olup, sıkışması gerektiği gibi yapılmayan yollar teslim alınmayacaktır.

14- Serme sıkıştırması biten yolun sıkışma kontrolü, idare tarafından yapıldıktan sonra, yol platformu üzerindeki serbest malzeme süpürge makinesi ile süpürülecektir. Serbest malzeme süpürülmeden sathi kaplama işlemine geçilmeyecektir. Gerek görüldüğü takdirde sıkıştırması biten yol idare tarafından sıkışma testine tabi tutulacaktır. Tüm masraflar yükleniciye aittir.

15- Mıcırların yıkanmasına azami özen gösterilecektir. Yıkanan mıcırlar idare tarafından yıkama sahasında teslim alınacak  olup, kirli ve yıkanmamış mıcırlar teslim alınmayacaktır. Teslim alınan mıcırlar yol güzergahlarına idarenin göstereceği yerlere  figüreli olarak çekilecektir.

16- M² ye atılacak astar ve bitüm  miktarı 1,6 Kg dır.  M² ye atılacak astar ve bitüm  miktarı ihale miktarlarını geçmeyecektir. Yüklenici bu miktarlara uymak zorundadır. M² ye atılan astar ve bitüm  miktarı idarenin belirlediği miktardan fazla olursa, fazla atılan malzemenin tutarı yükleniciye ödenmeyecektir.

17- Astar atılan yolda, astarın toprağa nüfus etmesi için 24 saat geçtikten sonra sathi kaplama işlemine geçilecektir. Astar sıcaklığı 55 ile 65 0C arasında olacaktır.

18- Asfalt dökülmeden önce sıcaklığı 155 ila 165 0C  olacaktır. Hava sıcaklığı minimum 18 0C  olacaktır.

19- Yağışlı havalarda kesinlikle yola astar veya bitüm serimi yapılmayacaktır.

20- Astar ve bitüm için fiyat farkı ödenmeyecektir

21- Yüklenici tüpraşdan aldığı astar ve bitüme ait dolum ordinasının bir suretini kontrol mühendisine verecektir. Tüpraştan alınacak astar ve asfalt ordinalarında işi alan yüklenicinin ticari ünvanı yer alacaktır. Başka firmalara ait ordinalar kabul edilmeyecektir.

22- Tüpraşdan alınmayan ve özel şirketlerin depolarından alınan  asfalt ve astar kabul edilmeyecektir.

23- Dolu olarak gelen tankerler resmi veya özel bir kantarda fiş verebilecek bir şekilde tartılacaktır. Yola serim yapıldıktan sonra aynı kantarda boşu tartılacaktır. Tartıya giren tankerlere idarenin görevlendireceği bir personel nezaret edecek olup serim işlemide bu personel gözetiminde yapılacaktır. Dolu ve boş tartı sonucu bir tutanağa bağlanacaktır. Tutanağı tartıya giden personel ve yüklenici   imzalayacaktır.

24- Tartı sonucu, dolum ordinasındaki miktardan fazla çıkarsa, fazla gelen miktar için yükleniciye ödeme yapılmayacaktır.

25- Astar veya bitüm serimini yapacak asfalt distribütörü veya roley tankının ısıtma tertibatı olacaktır. Isıtma tertibatı olmayan araçlarla serim yaptırılmayacaktır.

26- Sathi kaplama yapımı esnasında oluşabilecek bozulma ve soyulmalar yüklenici tarafından bedelsiz olarak tekrar yapılacaktır.

27- Yolun sathi kaplaması bittikten sonra hak ediş düzenlenecektir. Yolun serme, sıkıştırması bitmiş olsa dahi sathi kaplaması yapılmadan ödeme yapılmayacaktır.

28- Geçici kabulden bir yıl sonra  işin kesin kabulü yapılacaktır. Geçici kabul ile kesin kabul arasında yolda meydana gelecek bozulmaları, yüklenici bedelsiz olarak yapacaktır. İşin garanti süresi 1 yıldır.

29- İşin teslim süresi yer teslimi yapıldıktan sonra başlamış olup süresi idari şartnamede belirtilmiştir.

İş bu Özel Teknik Şartname 29 maddeden ibaret olup iki nüsha olarak   ……..../……../2020 tarihinde imza altına alınmıştır.

İDARE							YÜKLENİCİ

…./…./2025						          …./…../2025